MEMORIAL DESCRITIVO

Construção do

SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA

ESPECIALIDADE

ARQUITETURA

| 0 | DENISE VAZ | DEZ/14 | EMISSÃO INICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3.	TERRENO	3

4.	PARTIDO ARQUITETÔNICO	4

5.	POPULAÇÃO	4

MEMORIAL DE CÁCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	5

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6

6.	PROJETOS EXECUTIVOS NECESSÁRIOS	6

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	6

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO	7

PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E LÓGICA	7

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7

PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	7

PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	8

7.	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	8

8.	“AS BUILT”	8

# INTRODUÇÃO

O Centro de Ovinocultura e Caprinocultura será implantado na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos, no município de Feira de Santana, a 110km da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA, em Salvador.

O conjunto engloba as seguintes edificações: um Centro de Apoio a Caprinocultura com depósito de rações e insumos, farmácia, depósito de equipamentos, banheiro, sala de administração e espaço para estudo; um Aprisco de Confinamento com 40 baias; um Aprisco Térreo com 12 baias; um Aprisco Elevado com 8 baias e com Sala de Ordenha; e um Centro de Manejo com quatro grandes baias. Estas instalações somam uma área de 1.247,42m2, com as seguintes dimensões cada:

Quadro 1: Áreas das edificações

| Edificação | Área |
| --- | --- |
| Centro de Apoio à Caprinocultura | 120,80m2 |
| Aprisco de Confinamento | 286,11m2 |
| Aprisco Térreo | 280,86m2 |
| Aprisco Elevado com Sala de Ordenha | 441,31m2 |
| Centro de Manejo | 118,34m2 |
| TOTAL | 1247,42m2 |

Na sala destinada à Ordenha haverá subdivisão do espaço para conter uma sala de administração, uma sala para estocagem do leite e uma sala para a ordenha propriamente dita.  No Aprisco Elevado e o no Aprisco Térreo todas as baias têm saída para solário.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

As instalações do Centro de Ovinocultura e Caprinocultura fazem parte dos equipamentos necessários ao Programa Ciência Animal nos Trópicos  ̶̶ programa de pesquisa e pós graduação com conceito 4 na CAPES. Através dos laboratórios vinculados ao programa são realizadas pesquisas de inovação científica em diversas frentes da medicina veterinária e zoologia, tais como reprodução animal, cirurgia veterinária, toxicologia, patologias animais, biotecnologia na transmissibilidade, dieta animal etc.  A disponibilização de infraestrutura é condição fundamental para que se desenvolvam pesquisas e trabalhos capazes de elevar a avaliação do programa diante da CAPES.

# TERRENO

A edificação se localizará na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos, situada na Vila Mercês, s/n, bairro Gonçalo dos Campos, no município de Feira de Santana, Bahia.

# PARTIDO ARQUITETÔNICO

As construções para o Centro de Ovinocultura e Caprinocultura optam por sistemas construtivos convencionais e materiais de construção de fácil fornecimento, como concreto para fundações e supraestrutura, lajes pré-moldadas, alvenaria de bloco cerâmico furado para vedações, madeira de lei para estruturas auxiliares e telhados em duas águas de telhas cerâmicas tipo colonial sobre estrutura de madeira de lei aparelhada. As esquadrias, sumariamente, são janelas de alumínio e vidro, portas internas em madeira, portões em aço ou madeira, de acordo com o projeto. Estruturas auxiliares dos apriscos, assim como porteiras, em madeira de lei aparelhada. As edificações são revestidas externamente em massa e pintura acrílica e interiormente em tinta, tinta epóxi ou revestimento cerâmico, de acordo com o projeto.

# POPULAÇÃO

Dentre as edificações previstas neste projeto, apenas a edificação Centro de Apoio à Caprinocultura (Quadro 2) possui tipo de uso previsto pela norma NBR 9077/2001, na qual ela se aproxima do grupo D-1: Locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios, que engloba escritórios administrativos ou técnicos, repartições públicas, laboratórios de análises clínicas sem internação. Esta classificação considera uma pessoa por 7 m² de área da edificação. As demais edificações são apriscos (currais), com população humana eventual e bastante reduzida. O Centro de Apoio apresentou como resultado os seguintes dados para o cálculo de população:

Área da edificação: 120,80m2

População total: 120,80 m2 / 7,00m2 = 17 pessoas

Quadro 2: Centro de Apoio à Caprinocultura - ambientes

| Edificação | Área |
| --- | --- |
| Administração | 14,53 m2 |
| Equipamentos | 18,42 m2 |
| Pesquisa | 9,30m2 |
| Farmácia | 7,55 m2 |
| Rações | 14,53 m2 |
| Insumos | 14,53 m2 |
| Sanitários Feminino (2 conjuntos) | 7,14 m2 |
| Sanitários Masculinos (2 conjuntos) | 8,31 m2 |
| Circulações | 15,09 m2 |

## MEMORIAL DE CÁCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

De acordo com a mesma norma, a classificação quanto à altura do edifício é K: edificações térreas. Quando às dimensões em planta, a edificação classifica-se como P: De pequeno pavimento, área menor que 750m2.

Dentro desta classificação, seria necessária 1 unidade de passagem  ̶̶  0,55m para cada 100 pessoas, em acessos e descargas, e 100 pessoas em portas. Não há escadas ou rampas na edificação. Portanto, a edificação tem o dimensionamento adequado de acessos e portas.

Conforme a NBR 9077/2001:

Classificação da edificação quanto sua ocupação: D-1

Classificação da edificação quanto à altura: K

Classificação da edificação quanto à sua dimensão em planta: P

Classificação da edificação quanto a sua característica construtiva: Z

Para o dimensionamento dos espaços de circulação serão utilizadas as seguintes fórmulas:

N = P/CA, quando se tratar de acessos

N = P/CE, no caso de escadas

N = P/CP, no caso de portas, onde:

N = Número de unidade de passagem (largura da unidade de passagem: 0,55 m)

P = População a ser atendida – 17 pessoas

CA = Capacidade da unidade de passagem dos acessos – 100

CE = Capacidade da unidade de passagem das escadas e rampas –  60

CP = Capacidade da unidade de passagem das portas – 100

Dimensionamento dos acessos:

N= 17/100 = 0,17

0,28 x 0,55m = 0,09m

Acesso em projeto: 2 portões de 1,40m

Atende

Dimensionamento das portas:

N= 17/100 = 0,17

0,17 x 0,55 = 0,09m

Atende

## MEMORIAL DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Ainda baseado no cálculo de população anterior, verificou-se a quantidade referência para dimensionamento de sanitários de acordo com a Lei Municipal 3903/88. Para uma população de 17 pessoas, ou seja 8 a 9 pessoas de cada sexo, é necessário um aparelho sanitário completo para cada sexo (Quadro 2).

Quadro 2: Quantidade de aparelhos sanitários para população entre 6 e 35 pessoas por sexo (LM 3903/88)

| HOMENS |  |  | MULHERES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vaso | mictório | pia | vaso | pia |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Por ser uma edificação de apoio, a quantidade de aparelhos sanitários no projeto é superior ao indicado, somando os seguintes quantitativos de equipamentos (Quadro 3):

Quadro 3: Quantidade de aparelhos sanitários em projeto

| HOMENS |  |  |  | MULHERES |  |  | USO COMUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vaso | mictório | pia | chuveiro | vaso | pia | chuveiro | vaso | pia | chuveiro |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# PROJETOS EXECUTIVOS NECESSÁRIOS

A UFBA disponibilizará o Anteprojeto de Arquitetura necessário para elaboração dos seguintes projetos executivos:

- Arquitetura

- Estrutura de Concreto Armado (Infra e Super)

- Instalações Hidros sanitárias (água fria, esgoto sanitário e águas pluviais)

- Detecção e Alarme contra Incêndio

- Instalações Elétricas de Baixa, Média e SPDA

- Instalações de Telefonia e Lógica (no Centro de Apoio e Aprisco Elevado)

- CFTV

- Climatização e Exaustão

- Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Curva ABC e Caderno técnico.

## PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

Deverá ser considerado sistema estrutural em concreto armado convencional e estrutura metálica, conforme projeto. Será construído um reservatório de água limpa superior e um inferior, este último em concreto armado, com capacidade conforme estabelecido pelos projetos arquitetônico, estrutural e de instalação hidráulica.

## PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO

As instalações elétricas são aparentes, com eletrocalhas em chapa de aço fechada para distribuição dos cabos pela edificação e eletrodutos aparentes em PVC na cor cinza para distribuição dos pontos de energia nos ambientes.

Deverá ser prevista toda a iluminação externa no entorno da edificação.

## PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E LÓGICA

As instalações de cabeamento estruturado são aparentes, com eletrocalhas em chapa de aço fechada para distribuição dos cabos pela edificação e eletrodutos em PVC na cor cinza para distribuição dos pontos de lógica nos ambientes.

Deverá ser prevista rede sem fio para acesso à internet em toda a área das edificações.

## PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O sistema será dividido em duas partes distintas: sistema de água potável e sistema de água de reuso. Essa divisão objetiva grande economia no volume de consumo de água potável.  Para reservatórios superiores, prever laje de concreto armado onde serão apoiados tanques de PVC ou fibra mineral, se for o caso interligados entre si até contemplarem a capacidade necessária. Essa solução visa facilitar a limpeza e manutenção dos reservatórios.

## PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

O projeto deverá considerar as áreas para locação das unidades evaporadoras e condensadoras conforme indicado no anteprojeto arquitetônico, e prever insuflamento e exaustão de acordo com a demanda por uso de cada recinto.

## PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO

O projeto de Paisagismo deverá considerar a melhoria no conforto ambiental, proteger o solo contra erosão, organizar e estruturar os espaços livres. Além disso, a vegetação, a terra, a morfologia do terreno, a água, o mobiliário urbano, a circulação, os passeios e a iluminação são elementos que devem ser considerados na elaboração do Projeto de Paisagismo.

Deve-se privilegiar a escolha das espécies nativas ou as já adaptadas na região e disponíveis comercialmente. A escolha da vegetação deve considerar o porte, o tempo de crescimento, tipo de raiz, época de floração, características de flores e frutos, dimensão, toxicidade, adaptação às qualidades do solo, cuidados necessários e adequação à paisagem da região.

## PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

A Contratante disponibilizará o Manual de Identidade Visual da UFBA, no intuito de padronizar o sistema de identidade visual.

O projeto de comunicação visual deverá contemplar todos os requisitos exigidos pela NBR 9050/2004, permitindo às pessoas com necessidades especiais a compreensão espacial da edificação de forma autônoma.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Os preços constantes da Planilha Orçamentária deverão ter como base o SINAPI, para os itens disponíveis nesse Sistema, e para os demais deverão ser adotados os do Sistema ORSE, consulta de mercado e da PINI.

Para a elaboração do cronograma físico-financeiro, a unidade de tempo a ser utilizada deverá ser o mês, com a indicação de porcentagem a ser realizada dos subgrupos da planilha. O prazo para conclusão da obra não deverá extrapolar o previsto no Edital da Licitação.

# “AS BUILT”

A contratada deverá apresentar, no final da execução, o projeto “as built”, com as possíveis alterações sobre o projeto original, através do fornecimento de jogo de cópias e do arquivo eletrônico gerado em Autocad.

Equipe responsável:

Arqtª– Marcia Elizabeth Pinheiro - Coordenador de Planejamento, Projetos e Obras

Arqtª Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Projetos (NPPPi)

Arqtª Denise Vaz (CAU A56784-1) – Arquiteta do Núcleo de Projetos (NPPPi)